101.高电导率电解质的研发

| 单位信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  | 西安北方庆华机电有限公司 |  |  |
| 所属行业 |  |  | 科学研究和技术服务业 | 技术领域 | 新材料 |
| 需求信息 |  |  |  |  |  |
| 技术创新需求情况说明 | 需求类别 | ■技术研发（关键、核心技术） □产品研发（产品升级、新产品研发） □技术改造（设备、研发生产条件） □技术配套（技术、产品等配套合作） |  |  |  |
|  | 需求 内容 | 1.需求解决的技术问题 伴随着武器型号的飞速发展，对热电池提出了越来越高的要求，其中长寿命、高功率热电池成为主要发展方向。高功率体系的热电池在放电过程中需要很大的电流，这对材料的电导率有更高的要求，现有的电解质材料已不能满足热电池的发展需求，亟需一款高电导率的热电池熔盐电解质。 2.技术需求提出背景及技术应用领域 热电池是以熔盐为电解质的一次性储备电源，使用时通过外部输入激活信号引燃电池内部的烟火热源，电解质瞬间熔融成为具有高导电率的离子导体，热电池对外输出电能。电解质是热电池中关键的影响因素之一，现有的电解质LiCl-KCl和LiF-LiCl-LiBr的熔点分别为352 ℃和436 ℃，在475℃下电导率分别为1.69 S/cm和3.21 S/cm。这已不满足大功率体系热电池的需求，探索一款更高电导率的电解质十分迫切。 3.技术难点 目前全锂电解质具有最高的电导率，要想通过添加其他卤化物进一步提高其电导率势必会增加其熔点，要均衡电解质的电导率和熔点是目前存在的难点。 4.主要技术经济指标 （1）技术指标：电导率≥3.7S/cm，熔点≤450℃，与二硫化铁、二硫化钴及LiB有好的物理化学稳定性。 （2）经济指标：预算10万元；研发周期：2年。 |  |  |  |
|  | 现有 基础 | 1.开展的工作 能自行配制三元全锂电解质和低熔点电解质。 2.所处阶段 仅能自行配制和简单的测试，不能对电导率等其他性能进行测试。 3.投入资金和人才 目前已投入超过100万元，建设有储能创新工作室。 4.仪器设备 双面六工位真空手套箱，5T无油热压机，热分析系统，单面三工位真空手套箱、蓝电电池测试系统、三温区管式炉、电化学工作站、高性能超算平台、DSC测试仪。 5.生产条件 具备热电池全线生产设备，拥有生产各种类型热电池的能力。 |  |  |  |
| 产学研合作要求 | 简要 描述 | 希望与相关高校院所开展技术合作，合作课题组有与热电池熔盐电解质研究相关的基础设备，以及课题组有相关的研究条件，研究团队中的人员有十年及以上热电池熔盐电解质的研究经验。 |  |  |  |
|  | 合作 方式 | □技术转让 □技术入股 □联合开发 ■委托研发 □委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 |  |  |  |