104.高导热型电工绝缘材料的研制

| 单位信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  | 西安环聚阻燃科技有限公司 |  |  |
| 所属行业 |  |  | 科学研究和技术服务业 | 技术领域 | 新材料 |
| 需求信息 |  |  |  |  |  |
| 技术创新需求情况说明 | 需求类别 | ■技术研发（关键、核心技术） ■产品研发（产品升级、新产品研发） □技术改造（设备、研发生产条件） □技术配套（技术、产品等配套合作） |  |  |  |
|  | 需求 内容 | 1.需求解决的技术问题 - 研制一类高导热型填料，用于电工浇筑领域，解决现有绝缘材料导热性能不足的问题。该填料需在不影响现有浇注工艺的前提下，显著提升复合材料的导热系数，确保电气设备在长期高负荷运行时的散热效率，降低热老化风险，延长设备使用寿命。 2.技术需求提出背景及技术应用领域 - 随着电力设备向高电压、大容量、紧凑化方向发展，传统环氧树脂基绝缘材料的导热性能（通常<0.5 W/(m·K)）已难以满足散热需求。该技术主要应用于： - （1）输变电绝缘材料（如GIS绝缘件、电缆终端等），降低局部过热风险； - （2）干式变压器，提高散热能力，减少温升对绝缘寿命的影响； - （3）电抗器及电力电子设备，避免因热量积聚导致的性能劣化。 3.技术难点 - （1）导热填料与树脂的相容性：需确保填料均匀分散，避免团聚导致浇注缺陷； - （2）工艺适应性：填料加入后不得显著增加体系黏度（<1000cp@60℃），否则影响浇注流动性和脱泡性能； - （3）电气性能平衡：高导热填料（如金属氧化物、氮化物）可能降低绝缘强度，需优化填料种类及表面处理工艺。 4.主要技术经济指标 - （1）导热系数：复合材料≥3.0 W/(m·K)（稳态热板法测试）； - （2）成本控制：填料原料成本≤1.5万元/吨，确保产业化经济性； - （3）工艺性能：填料添加后混合黏度≤1000cp（60℃旋转黏度计测试），固化放热峰可控； - （4）可靠性：通过1000次热循环（-40℃~120℃）后导热系数衰减率<10%，且体积电阻率≥1×10¹⁴ Ω·cm。 |  |  |  |
|  | 现有 基础 | 企业拥有导热性能测试设备，无相关技术积累。 |  |  |  |
| 产学研合作要求 | 简要 描述 | 1.专家资质要求：本项目对专家的职称、学历等无硬性要求，重点考察实际研发能力和产业化经验。希望专家具备高分子材料、阻燃技术或电工绝缘材料领域的研发背景，并具有成功开发可量产产品的经验。团队欢迎来自高校、科研院所或企业的技术专家，只要其技术方案可行，并能推动产品实际应用即可。 2.合作模式灵活：可采用技术转让或委托开发的方式推进合作。若专家已有成熟技术，可协商技术转让或专利授权；若需进一步优化，可采用委托开发模式，由我方提供研发经费，专家团队负责关键技术攻关。合作过程中可共同申请知识产权，共享产业化收益。 3.市场推广支持：希望专家不仅参与技术研发，还能协助市场开拓，包括客户需求对接、产品应用测试及技术推广。由于电工浇筑材料的下游客户（如变压器、电抗器制造商）对材料性能要求严格，专家需配合提供技术支持，如产品性能优化建议、现场工艺指导等，以加速市场导入和客户认可。 |  |  |  |
|  | 合作 方式 | ■技术转让 □技术入股 □联合开发 ■委托研发 □委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 |  |  |  |