106.光伏光热一体化余热回收组件关键技术研发

| 单位信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  | 陕西拓普索尔电子科技有限责任公司 |  |  |
| 所属行业 |  |  | 制造业 | 技术领域 | 先进制造与自动化 |
| 需求信息 |  |  |  |  |  |
| 技术创新需求情况说明 | 需求类别 | ■技术研发（关键、核心技术） ■产品研发（产品升级、新产品研发） □技术改造（设备、研发生产条件） □技术配套（技术、产品等配套合作） |  |  |  |
|  | 需求 内容 | 1.需求解决的技术问题 光伏光热一体化余热回收组件材料的筛选与特性研究：通过实验方法，筛选适用于光伏光热一体化余热回收模块组件的材料。在确保材料能够有效回收光伏发电模块发电过程中产生余热的同时，将其对光伏板背面光电转化效率的影响降至最低。对筛选出的材料，开展透光性、耐候性、机械强度等参数的研究，为组件的设计与制造提供基础数据支持。 2.技术需求提出背景及技术应用领域 传统热水及供热方式依赖化石能源，污染环境且增加能源供应压力，而单一太阳能利用方式存在功能局限与能源浪费问题。​ 高集成光伏光热一体化技术将太阳能光热与光伏发电结合，通过一体化装置同步收集太阳能并转化为电能和热能。发电时，光伏电池废热被回收用于热水及供热，既提升能源利用效率，又避免电池因温度升高导致发电效率下降，还能显著减少化石能源消耗与碳排放。试点建筑应用显示，该技术可大幅提高能源自给率，降低热水及供热成本。​ 然而，该技术在实际应用中困难重重。技术层面，光电、光热转换效率待提升，系统稳定性、可靠性不足，且难以适应不同气候条件，集成度与智能化控制水平也较低。经济上，前期投资成本高，阻碍大规模推广。政策方面，支持体系不完善，缺乏针对性扶持政策。 为实现大规模应用，需开展关键技术攻关，通过创新提升转换效率、优化系统设计、增强稳定性、降低成本，并完善政策支持体系，为建筑节能减排与可持续发展提供助力。 主要应用在以下领域： （1）绿色建筑与零碳建筑：住宅、商业楼宇、公共建筑的分布式能源供应。 （2）建筑供暖与制冷系统：寒冷地区冬季供暖、夏热地区空调辅助制冷。 （3）分布式能源站：工业园区、物流园区的集中供能；利用光伏光热组件构建“自发自用、余电上网” 的微电网。 （4）设施农业与温室大棚：智能温室、畜禽养殖场的能源供应；光热组件加热温室空气或灌溉水，提升作物生长效率。 3.技术难点 传统光伏板散热与光热吸热的平衡设计：若强制冷却光伏板以维持发电效率，会导致光热收集效率降低；若任由光伏板升温，发电效率又会大幅衰减。 复合涂层技术挑战：需在同一表面实现 “高光谱选择性吸收（光热）”与“低反射率（光伏）”的兼容。 4.主要技术经济指标 （1）余热回收达到60%以上，实现能量的二次利用。 （2）光电转换效率：在标准测试条件下，提升2%的光电转换效率，热、电综合转换效率达60%以上，以确保高效利用太阳能发电。 （3）以上指标进行小批量试产。 （4）良率不得低于95％。 |  |  |  |
|  | 现有 基础 | 1.开展的工作 已分析规划 2.所处阶段 调研 3.投入资金和人才 500万元，软硬件开发技术人员 4.生产条件 有成熟的生产条件 |  |  |  |
| 产学研合作要求 | 简要 描述 | 希望与相关理工类高校或科研院所开展产学研合作。 |  |  |  |
|  | 合作 方式 | ■技术转让 □技术入股 ■联合开发 □委托研发 ■委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 |  |  |  |