107.下沟煤矿ZF4405综放工作面顶煤CO2爆破预裂弱化

技术研发

| 单位信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  | 陕西泰盛能源工程有限公司 |  |  |
| 所属行业 |  |  | 采矿业 | 技术领域 | 新能源与节能 |
| 需求信息 |  |  |  |  |  |
| 技术创新需求情况说明 | 需求类别 | ■技术研发（关键、核心技术） □产品研发（产品升级、新产品研发） □技术改造（设备、研发生产条件） □技术配套（技术、产品等配套合作） |  |  |  |
|  | 需求 内容 | 1.需求解决的技术问题 - 计划采取CO2爆破致裂的方法，降低顶煤的煤体强度，压裂产生的裂缝能够破坏坚硬围岩的整体性，增加了破碎度，使坚硬顶板能够及时垮落。 2.技术需求提出背景及技术应用领域 - 下沟煤矿ZF4405工作面位于404采区西二水平布置的集中巷道煤柱回收工作面，可采长度1706m。工作面回采4号煤层，煤层平均厚度15m，煤层倾角0～4°。工作面设计机采高度3m，放顶煤10m。瓦斯等级鉴定为高瓦斯矿井，煤尘具有爆炸危险性，ZF4405工作面采用走向长壁综合机械化放顶煤开采，全部垮落法管理顶板。 - 结合矿井及周边矿井的实际情况，一般采用炸药爆破卸压、水力压裂等方法进行灾害预防和治理。2023年10月，国家矿山安全监察局陕西局发布《国家矿山安全监察局陕西局关于推进重点工作的通知》，通知要求：在采掘和支护工艺方面，2023年底前淘汰炮采炮掘工艺，井下采掘作业取消使用火工品。目前，矿井亟需引进CO2爆破新装备技术开展煤层及顶底板灾害的防治工作研究。 3.技术难点 - （1）通过爆破致裂降低爆破区域(应力峰值区)煤体承载能力，能否调整巷道承载结构。 - （2）当爆破区域煤体处于高应力极限强度区时，爆破卸压区域是否可以对煤层内积聚的弹性能有较好的耗散作用。 - （3）通过对煤体进行爆破卸压，是否可以实现转移和降低围岩应力、耗散冲击载荷强度的目的。 4.主要技术经济指标 （1）技术指标： - ①在致裂器储液管内充装液态二氧化碳，使用发爆器快速激发加热装置，在40ms内主管内液态二氧化碳迅速气化，体积膨胀640余倍。 - ②二氧化碳致裂器的TNT当量数值相同180 g TNT，致裂器主管压力相同128~278Mpa。 - ③冲击波5m/s，噪音≤80分贝，无有毒有害气体生成，可在高瓦斯环境下安全操作，无火花、阻燃、抑爆。 ④液态CO2相变爆破致裂技术要能快速、准确地控制爆炸致裂的速度和能量，弱化顶板，使顶煤回收率提高至95%以上。 （2）经济指标： ①该项目计划投入180万。 ②研发周期：(缺技术研发）2025年8月至9月完成液态CO2相变爆破致裂技术原理分析及研发工作，2025年10月至12月完成矿用液态CO2相变爆破相关设备加工制造工作，2026年1月至3月设备进场施工，2026年4月至5月进行数据整理分析，完成项目报告。 |  |  |  |
|  | 现有 基础 | 1.开展的工作 目前对CO2爆破致裂的工艺和设备做了初步了解，前往已经实施的矿井进行实地考察。 2.所处阶段 考察调研已完成，目前处于项目实施前准备阶段。 3.投入资金和人才 - 前期资金投入12万，配备专业工程技术人员5名。 4.仪器设备 - 待加工制造。 5.生产条件 现场实施场地已准备好，等待设备入场后即可实施。 |  |  |  |
| 产学研合作要求 | 简要 描述 | 拟合作对象要具备矿山环境与灾害力学重点实验室，拥有先进的实验系统和条件，主要围绕矿区安全高效生产所涉及的冲击地压等问题，长期开展研究工作并积累大量经验。 |  |  |  |
|  | 合作 方式 | □技术转让 □技术入股 □联合开发 ■委托研发 □委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 |  |  |  |