108.车载风能回收装置开发

| 单位信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  | 陕西中诺美天信息技术有限公司 |  |  |
| 所属行业 |  |  | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 技术领域 | 新能源与节能 |
| 需求信息 |  |  |  |  |  |
| 技术创新需求情况说明 | 需求类别 | ■技术研发（关键、核心技术） ■产品研发（产品升级、新产品研发） □技术改造（设备、研发生产条件） □技术配套（技术、产品等配套合作） |  |  |  |
|  | 需求 内容 | 1.需求解决的技术问题 通过对车辆行驶中风能收集输送装置，将回收风能转换发电，使车辆增程，（包括涡轮机发电系统的开发），实现对车辆能源补给，达到新能源车辆增程的目标。 2.技术需求提出背景及技术应用领域 燃油车依赖化石能源，导致碳排放和环境污染，而电动汽车（EV）虽被视为绿色替代方案，但其电池生产和回收仍存在环境问题，风能作为清洁能源，在车辆行驶中因气动阻力产生的风能未被有效利用。研究表明，汽车行驶中40%-60%的能耗由风阻造成，回收这部分能量可显著提升能效。电动汽车发展的技术瓶颈电动汽车电池成本约占整车成本的50%，且续航里程受限于电池容量。例如，比亚迪E6电池组重量超过600kg，续航仅300km，而风能回收系统可提升约20%的续航里程，并降低电池成本约7000元。 充电基础设施不足：偏远地区或紧急情况下充电困难，风能回收可提供补充电力，缓解用户“里程焦虑”。 3.技术难点 （1）利用效率难以提高，经集风装置后进风口风速高达70m/s以上，目前没有适用的涡轮机可以对风能的利用效率达到20%以上； （2）体积和重量难以缩小，考虑安装空间和整车重量分布，体积和重量与能量利用的比值，即能量密度越小越好； （3）集风口和发电机安装位置以及格栅布置是关系原车型风阻改变和进风质量的难题； 4.主要技术经济指标 （1）技术指标： ①高速100-120km/h下,每小时发电5度左右,按照新能源车平均耗电20度/h,可实现增程25%,节省充电费用和时间，给车企带来营销卖点； ②提高风能利用效率由目前的15%至20%以上； ③减少体积和重量至车重的1%以内； ④集风口安装位置以及格栅不增加原有车型风阻，以能减少风阻10%为目标 （2）经济指标： 预计投入资金150万元。 项目阶段; 时间; 具体任务. 第一阶段：数值模拟和参数优化; 3个月; 按照初步设计的涡轮机参数，开展数值模拟，分析进口风压和风速对效率、输出功率以及推力的关系；. 利用数值模拟调整涡轮机参数—几何大小，进气口和排气口尺寸，叶盘厚度和间隙等，通过优化得到最佳参数。. 第二阶段：样机加工; 6个月; 确定好选用模型后，针对优化结果进行产品第一代样机加工，并开展性能测试；. 第三阶段：性能测试; 12个月; 开展车载实验；. 第四阶段：产品细节优化; 长期负责; 进行N代产品的细节优化和持续开发； 其他车载余能回收产品研发； 等等的相关技术开发和服务的负责工作. |
|  | 现有 基础 | 1.开展的工作 已有针对垂直轴风力发电机和无叶片涡轮机的研发经验，但是目前遇到了瓶颈，主要问题是无叶片涡轮机效率难以提高且噪音较大，制作比较困难；垂直轴风力发电机体积较大，能量密度较小，风能利用效率15%左右。 2.所处阶段 研发阶段 3.投入资金和人才 50万元/年，1名博士研究生和2名硕士研究生，工程师1名。 4.仪器设备 测风仪器2套，新能源实验用车2辆，3D打印设备；高速风洞1套。 5.生产条件 高精机床1套。 |  |  |  |
| 产学研合作要求 | 简要 描述 | 希望与理工类高效新能源风能专业开展产学研合作，专家及团队在垂直轴系列风力发电机研发领域有一定研究基础，副教授及以上职称，并在车载风能回收领域有专长和研究积累。 |  |  |  |
|  | 合作 方式 | □技术转让 ■技术入股 □联合开发 ■委托研发 □委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 |  |  |  |