116.新型航空螺旋桨发动机测试平台开发

| 单位信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  | 陕西众科源泰动力科技有限公司 |  |  |
| 所属行业 |  |  | 制造业 | 技术领域 | 先进制造与自动化 |
| 需求信息 |  |  |  |  |  |
| 技术创新需求情况说明 | 需求类别 | ■技术研发（关键、核心技术） □产品研发（产品升级、新产品研发） □技术改造（设备、研发生产条件） □技术配套（技术、产品等配套合作） |  |  |  |
|  | 需求 内容 | 1.需求解决的技术问题 - 现有航空螺旋桨发动机测试平台存在以下技术问题： - （1）参数采集不全面：无法覆盖转速、扭矩、拉力、多路温度及环境信息等多维度高频数据采集，精度不足。 - （2）数据实时性不足：数据同步延迟普遍较高（国外平台普遍 20ms以上，国内未明确但存在欠缺），难以满足动态性能测试中瞬态响应要求。 - （3）测试场景单一：传统平台仅支持地面静态测试，无法兼容高原、风洞等复杂环境，且对定距与变距螺旋桨发动机的动态性能评估能力不足。 - （4）自动化与智能化程度低：依赖人工操作，缺乏智能故障预测、性能诊断及全自动化测试流程，测试效率与可靠性较低。 - （5）结构与环境适应性差：机械结构在极端温度、振动及风洞气动条件下易发生形变，难以保证长期连续运行（≥100小时）的稳定性。 2.技术需求提出背景及技术应用领域 - 随着无人机、通用航空及区域运输航空产业的快速发展，小型航空发动机（小航发）及螺旋桨系统技术革新不断加速。这一趋势对测试平台的多功能性、高精度和适应性提出了更高要求。传统测试平台在参数采集、实时性、场景覆盖及智能化等方面存在明显短板，已难以满足新能源动力（电动/混合动力）发动机研发和市场竞争的实际需求。在此背景下，我国航空工业正加速向高效、智能、绿色方向转型升级，迫切需要突破核心测试技术瓶颈，从而为航空动力技术的创新突破提供坚实支撑。该技术目前已可广泛应用于以下领域： - （1）航空发动机研发：适用于小型航空发动机（含电动/混合动力）及螺旋桨系统的稳态与动态性能测试。 - （2）多场景测试环境：地面、高原（海拔 0-5000m）、风洞（风速0-60m/s）等复杂环境下的性能评估。 - （3）行业覆盖：无人机、通用航空、区域运输航空等领域的发动机测试与优化。 3.技术难点 - （1）多维度参数高精度解耦与集成：需实现转速、扭矩、拉力等关键参数的高精度解耦，集成多种传感器（光电、应变、压电式等），并保证数据采集精度（关键参数误差≤0.3%）和同步性（延迟≤8ms）。 - （2）多场景环境适应性设计：机械结构需采用零形变设计（形变≤0.05mm），适应极端温度（-40℃至60℃）、振动及风洞气动条件，确保长期运行稳定性（≥100小时）。 - （3）智能测控与自动化技术：开发100%自动化测试流程，集成卡尔曼滤波、贝叶斯估计等智能算法，实现故障预测准确率≥96%，人工干预率≤3%。 - （4）高速数据采集与处理：基于CAN总线与高速DAQ板卡，支持20路传感器信号同步采集，采集频率≥100Hz，满足动态测试中高频数据处理需求，支持未来的更高精度和更多参数采集的需求。 - （5）安全冗余与可靠性：设计三重冗余控制、故障自动隔离及紧急停机功能，确保节气门响应时间≤40ms，停机响应时间≤0.3秒。 4.主要技术经济指标 - （1）功能指标：适配≥3种型号发动机，支持5种以上测试模式（稳态、动态、环境等），覆盖地面、高原、风洞场景。 - （2）精度与实时性：关键参数采集精度（转速±0.1%、扭矩 ±0.5%、拉力±0.5%），数据同步延迟≤8ms，采样频率≥100Hz。 - （3）结构可靠性：零形变设计，100小时耐久性测试形变≤0.05mm，故障率≥99%。 - （4）自动化与智能化：测试流程100%自动化，智能故障预测响应时间≤0.8秒，人工干预率≤3%。 - （5）环境适应性：温度范围- 40℃至60℃，高原海拔5000m性能下降≤2%，风洞风速60m/s时气动干扰≤0.8%。 |  |  |  |
|  | 现有 基础 | 1.开展的工作 已对新型航空螺旋桨发动机测试平台的研发进行全面规划，明确主要技术活动，包括满足多维度数据采集需求的高刚度摇篮架系统开发、覆盖多类型传感器多维度数据采集系统研发、支持智能算法集成的智能上位机系统设计、提高响应速度的智能总线控制与安全系统开发以及系统集成与综合验证等。 2.所处阶段 处于方案设计与试点验证阶段。已完成摇篮架结构的初步设计、有限元分析（FEA）、支持多类型传感器接入通道的关键传感器布局验证，并开始开发初版上位机软件和基本的数据采集硬件平台。同时，部分关键技术如多轴同步采集、环境补偿算法等已在实验中得到验证，整体研发工作逐步推进中。 3.投入资金和人才 预计投入400万元，组建6人专业团队。 4.仪器设备 拥有支持高精度信号采集的基础传感器和测试仪器，配备机械加工设备及高性能计算机，支持部分机械结构制造与基础数据处理和初步的仿真分析。 5.生产条件 目前已与多家高校建立了合作关系，生产条件充足，能够依托合作单位或高校实验室的资源，开展机械加工和材料加工以及复杂环境下的适应性测试。 |  |  |  |
| 产学研合作要求 | 简要 描述 | 希望能够与相关专业领域的技术团队开展合作，合作对象不限于高校和科研院所，任何具备相应技术实力的团队都可以参与。合作的关键要求是合作方能够按照约定的时间节点，按时完成既定的技术指标和任务，确保项目的顺利推进和目标的达成。在合作过程中，希望双方密切配合，共同面对挑战，充分发挥各自优势，以实现项目的预期效果和技术突破。 |  |  |  |
|  | 合作 方式 | □技术转让 □技术入股 □联合开发 □委托研发 ■委托团队、专家长期技术服务 ■共建新研发、生产实体 |  |  |  |