132.智熔SLM真空盘3D打印系统开发

| 单位信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  | 西安古石刃信息科技有限公司 |  |  |
| 所属行业 |  |  | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 技术领域 | 新材料 |
| 需求信息 |  |  |  |  |  |
| 技术创新需求情况说明 | 需求类别 | ■技术研发（关键、核心技术） ■产品研发（产品升级、新产品研发） □技术改造（设备、研发生产条件） □技术配套（技术、产品等配套合作） |  |  |  |
|  | 需求 内容 | 1.需求解决的技术问题 - 设计并开发一套创新的激光扫描路径系统，旨在实现直径200mm、高50mm以内的真空吸盘一体化精准3D打印。通过优化激光系统的软硬件及扫描路径算法，确保打印过程中的高精度与效率，同时解决复杂内部结构成型、热应力引发的变形等问题，最终提供具备优异流道结构和性能的高质量真空吸盘样品，并配套完整的硬件、软件和技术文档成果。 2.技术需求提出背景及技术应用领域 - （1）背景 - 真空吸盘在工业自动化、半导体制造、精密搬运等领域广泛应用，但传统制造方式（如CNC加工+粘接）存在流道结构受限、气密性不足、成本高等问题。3D打印可一体化成型复杂内部流道，但现有激光扫描系统难以满足大尺寸（Φ200mm）、高精度（±20μm）、低变形的吸盘制造需求。因此，亟需开发创新的激光扫描路径系统，以突破复杂流道成型、热应力控制等瓶颈，推动高性能真空吸盘的定制化生产。 - （2）主要应用在以下领域： - ​ ①工业自动化：用于机器人抓取、柔性生产线中的高稳定性真空吸盘。 - ​ ② 半导体与面板制造：满足晶圆、玻璃基板搬运所需的无尘、高气密性吸盘。 - ​ ③医疗与生物工程：定制化负压吸附器械（如手术器械、细胞培养装置）。 ④新能源与航空航天：轻量化吸盘用于电池极片、复合材料部件的无损搬运。 3.技术难点 - （1）高精度扫描路径优化：需设计动态变功率激光控制算法，确保复杂流道结构（如微细孔、螺旋气道）的成型精度（±20μm以内）。路径规划需兼顾效率（如减少空行程）与热累积控制，避免因局部过热导致变形或层间剥离。 - （2）热应力与变形控制：吸盘内部流道结构（如薄壁、悬垂）易因非均匀冷却产生翘曲，需通过多激光束协同扫描或预热基板优化温度场分布。需开发实时形变监测与补偿算法（如结合红外热成像或激光位移传感器反馈）。 - （3）材料-工艺匹配性：真空吸盘需高气密性，材料（如聚酰亚胺或特种工程塑料）的激光吸收率、熔融粘度需与打印参数（功率、扫描速度）精确匹配。流道内表面光洁度（Ra≤5μm）要求无熔渣残留，需优化惰性气体保护与激光后处理工艺。 （4）软硬件协同集成：需开发多轴运动控制模块（如振镜+旋转台联动），支持大尺寸（Φ200mm）曲面打印的动态聚焦补偿。软件需整合拓扑优化算法（如生成轻量化流道结构）与实时路径纠偏功能。 4.主要技术经济指标 （1）技术指标： - ①材料性能 - 材料选择：常用不锈钢（如316L）、钛合金（Ti6Al4V）、铝合金（AlSi10Mg）等，需满足高强度、耐腐蚀、耐高温要求。力学性能：抗拉强度（≥500 MPa）、硬度（HRC 20-40）、延伸率（≥10%），具体取决于材料和后处理（如热处理）。气密性：真空泄漏率（≤1×10⁻⁵ mbar·L/s），确保吸盘在高压差下的密封性。 - ②打印精度 - 尺寸公差：±0.1 mm（未经后处理），通过热处理或机加工可提升至±0.05 mm。表面粗糙度：Ra 10-20 μm，抛光后可降至Ra 0.8 μm以下。 - ③结构设计 - 轻量化：通过拓扑优化减重20%-50%，同时保持结构强度。复杂内流道：支持一体化打印内部真空通道，减少组装接口，降低泄漏风险。 - ④工艺参数 - 激光功率：100-400 W（根据材料调整）；层厚：30-50 μm，影响打印速度与表面质量；支撑结构：需优化以减少后处理难度和材料浪费。 - ⑤优化方向 技术优化:采用仿真软件（如ANSYS）优化支撑结构和热应力分布，减少打印失败率。可开发低成本金属粉末（如球形铁基粉末）。后处理方式可以应用HIP （2）经济指标： - ①制造成本 - 设备成本：单台制造成本≤4000元材料利用率：粉末回收率可达95%，但；重复使用需筛分和测试（新增成本约5%-10%）。后处理成本：占总支出的20%-30%（包括去支撑、热处理、机加工等）。 - ②经济提升 - 可共享制造平台分摊设备成本。 模块化设计实现部分标准化，降低单件成本。通过技术突破（如高精度动态控制算法）与经济优化（如模块化设计），该系统可实现高气密性（泄漏率<0.5Pa·L/s）与低成本（单台制造成本≤4000元）的平衡，推动其在工业自动化、半导体制造等领域的规模化应用。 |  |  |  |
|  | 现有 基础 | 1.开展的工作 - 已分析规划 2.所处阶段 - 调研 3.投入资金和人才 - 50万元，软硬件开发技术人员。 4.仪器设备 - 齐全 5.生产条件 - 有成熟的生产条件 |  |  |  |
| 产学研合作要求 | 简要 描述 | - 希望与相关理工类高校或科研院所开展产学研合作。 |  |  |  |
|  | 合作 方式 | ■技术转让 □技术入股 ■联合开发 ■委托研发 □委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 |  |  |  |