137.基于脑机接口（BCI）的专注度训练系统开发

| 单位信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  | 陕西观行研智智能科技有限公司 |  |  |
| 所属行业 |  |  | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 技术领域 | 电子信息 |
| 需求信息 |  |  |  |  |  |
| 技术创新需求情况说明 | 需求类别 | □技术研发（关键、核心技术） ■产品研发（产品升级、新产品研发） □技术改造（设备、研发生产条件） □技术配套（技术、产品等配套合作） |  |  |  |
|  | 需求 内容 | 1.需求解决的技术问题 基于脑机接口（BCI）的专注度训练系统旨在通过实时采集与分析脑电信号（EEG），将用户的专注度水平转化为控制指令，驱动智能编程小车实现前进、后退、加速、减速等动作，提升用户专注力训练效果。专注力不足是现代社会常见的认知问题，尤其在教育、职业训练及注意力障碍治疗中亟需有效干预工具。BCI技术通过直接解析大脑活动，提供非侵入式、客观的专注度监测与训练手段。该系统可应用于教育领域（如儿童注意力训练）、职业技能提升（如飞行员、驾驶员专注力强化）、康复医疗（如ADHD患者的认知干预）以及娱乐领域（如脑控游戏），推动脑科学与智能交互技术的融合，助力教育智能化、精准医疗及人机交互产业的创新发展。 2.技术需求提出背景及技术应用领域 （1）高精度脑电采集设备，支持≥16通道脑电信号采集，采样率≥500Hz，信噪比≥60dB，确保捕捉专注度相关的脑电特征； （2）先进的信号处理与机器学习算法，实时提取与分类专注度相关的脑电模式（如α、β波），指令转化准确率≥85%； （3）开发实时控制系统，实现脑电信号到小车控制指令的低延迟（≤300ms）映射，支持蓝牙或Wi-Fi无线传输； （4）设计用户友好的交互界面，提供专注度反馈与训练进度可视化。 3.技术难点 - （1）先进的信号处理与机器学习算法，实时提取与分类专注度相关的脑电模式（如α、β波），指令转化准确率≥85%； - （2）开发实时控制系统，实现脑电信号到小车控制指令的低延迟（≤300ms）映射，支持蓝牙或Wi-Fi无线传输； 4.主要技术经济指标 （1）技术指标： ①系统配备≥16通道的非侵入式脑电采集设备，采样率≥500Hz，信噪比≥60dB，电极阻抗≤5kΩ，确保在动态环境下精准捕获与专注度相关的脑电信号（如α、β波），支持实时数据稳定传输。 ②通过机器学习算法（如支持向量机或卷积神经网络）处理脑电信号，实时提取专注度特征并转化为智能小车控制指令（前进、后退、加速、减速），指令分类准确率≥85%，响应延迟≤300ms。 ③系统支持蓝牙或Wi-Fi无线通信，数据传输速率≥10Mbps，智能小车控制延迟≤200ms；配备用户交互界面，实时显示专注度水平与训练进度，界面刷新率≥30Hz，系统整体续航≥6小时，适配训练场景的便携性需求 （2）经济指标： 计划投入总金额28万。 |  |  |  |
|  | 现有 基础 | 公司已在此领域开展了大量的前期工作，有很好的工作基础。 |  |  |  |
| 产学研合作要求 | 简要 描述 | 希望与有科研基础的高校、科研院所、企业等均可合作 |  |  |  |
|  | 合作 方式 | □技术转让 □技术入股 □联合开发 ■委托研发 □委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 |  |  |  |