141.国产机器人关节模组研发

| 单位信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  | 陕西青帆透博科技有限公司 |  |  |
| 所属行业 |  |  | 制造业 | 技术领域 | 先进制造与自动化 |
| 需求信息 |  |  |  |  |  |
| 技术创新需求情况说明 | 需求类别 | □技术研发（关键、核心技术） □产品研发（产品升级、新产品研发） □技术改造（设备、研发生产条件） ■技术配套（技术、产品等配套合作） |  |  |  |
|  | 需求 内容 | 1.需求解决的技术问题 当前国产机器人关节电机在扭矩密度、结构轻量化、系统集成度和高精度伺服控制等关键指标方面，与国外领先产品（如日本Harmonic Drive、德国FAULHABER）仍存在明显差距。具体表现为磁路利用效率低、热管理效果差、结构紧凑度不足、控制带宽有限，导致模块总体性能受限，另外，当前该类关节电机在高端人形机器人市场中国产替代率不足30%，因此，技术升级迫在眉睫。 本需求拟通过集成Halbach磁场增强结构、仿生羽流拓扑布局和多物理场耦合设计等前沿技术，解决磁密提升与结构优化的耦合难题，开发新一代高性能、可量产的国产关节模组。 2.技术需求提出背景及技术应用领域 随着协作机器人、服务机器人、医疗康复机器人及特种机器人市场迅速发展，对具备小型化、高精度、高响应特性的关节模组提出更高要求。特别是在工业协作、仿生执行、人机交互等应用场景中，现有国产模组普遍存在响应迟滞、热耗大、控制不稳定等瓶颈，严重限制产业升级。项目拟开发的模组产品，面向柔性制造、类人机器人、极端环境操作平台等领域，填补高端关节模组国产替代的技术空白。 3.技术难点 （1）高性能磁路-结构协同建模复杂：Halbach阵列磁体结构与仿生拓扑形态在物理空间存在强耦合，电磁性能、力学强度与散热路径互相影响，需在多物理场（磁-热-力）建模与参数控制上实现统一表达和联合优化，目前虽已完成初步仿真框架，但仍需优化耦合建模效率与精度。 （2）多目标拓扑优化算法收敛慢、工程可实现性差：现有拓扑算法在集成电磁场、热场与结构约束后，面临优化目标冲突、局部收敛及结果几何复杂不易加工等问题，需结合经验启发式方法与参数化模块设计，提高优化实用性。 （3）模组系统运行状态下热振耦合影响控制精度：随着磁密提升和集成度增强，模组在动态高负载下存在温升与结构微振叠加放大的现象，影响伺服精度与响应一致性，目前已识别关键影响因素，需在结构布线、材料选择与控制参数自适应方面联合优化。 （4）驱控一体化设计存在空间-热-通信耦合挑战：在高集成度目标下，驱控板、传感器、磁路与动力输出结构需紧凑协同布置，且对热扩散、电磁干扰与信号延迟控制提出挑战，需在控制算法、PCB布局与EMC优化上进行系统级设计。 4.主要技术经济指标 （1）技术指标： ①扭矩密度 ≥ 5.6 Nm/kg； ②能效 ≥ 96.5%； ③温升降低 ≥ 18%（相较主流产品）； ④模块集成度提升 ≥ 30%。 （2）经济指标： ①项目总研发预算约为200万元； ②研发周期为18个月，分为理论验证、样机研制。 |  |  |  |
|  | 现有 基础 | 1.开展的工作 （1）理论建模与多物理场仿真：已完成基于Halbach阵列的磁场分布建模与仿生羽流结构的初步力学设计，构建磁-热-力一体化多物理场耦合分析模型；采用 ANSYS Maxwell 与 COMSOL Multiphysics 等仿真工具，完成关键结构的电磁性能、热分布与应力响应联合仿真。 （2）拓扑优化方法探索：集成基于SIMP法的多目标拓扑优化初步框架，完成在典型边界条件下的磁体布置与结构减重优化仿真，识别出优化目标间存在的冲突与局部不收敛问题，并已尝试引入模糊规则与启发式加权策略改善结果可实现性。 （3）结构初步设计与关键布置方案形成：完成一代样机核心磁路-骨架-绕组-传感器空间布局方案，结合驱控板与传感器接口需求，开展了高集成度布线布板设计预研，为后续样机集成打下结构基础。 （4）部分热振耦合验证与问题识别：基于已有仿真模型，分析了高磁通密度工况下的模组温升峰值及位移响应，对热应力集中部位进行了初步识别，已制定材料替代、布局调整与自适应控制参数策略，为后续物理样机验证做准备。 （5）关键技术路线确定与试制规划明确：在技术调研与内部预研基础上，形成了基于“仿生结构+Halbach阵列+拓扑联合优化”的完整路线，已明确首批验证样机目标参数、计划试制平台与验证路径。 2.所处阶段 目前项目已完成理论模型构建与关键部位仿真验证，具备较为清晰的设计优化路径和技术储备，正处于实验样机结构深化、部件选型与控制系统集成的联合设计阶段，即将进入实物样机研制与系统级验证环节。 3.投入资金和人才 已投入资金约 50 万元，核心团队成员10人，其中硕博6人，包括电磁设计、结构优化、控制算法、系统集成等方向。 4.仪器设备 配有有限元仿真软件ANSYS/Maxwell、电机测试平台、热像仪、磁场探头等。 5.生产条件 目前样机还处于研发阶段，不具备生产条件。 |  |  |  |
| 产学研合作要求 | 简要 描述 | 希望与具有机器人执行机构、电磁系统优化、先进控制算法等研究背景的高校及科研院所合作，如西北工业大学、哈尔滨工业大学、浙江大学等。优先考虑具备仿生设计、拓扑优化、永磁电机建模与控制等方向的教授及其研究团队，共同开展系统级联合优化，推动技术工程化落地，必要时共建联合实验室或创新平台。 |  |  |  |
|  | 合作 方式 | □技术转让 □技术入股 ■联合开发 □委托研发 □委托团队、专家长期技术服务 ■共建新研发、生产实体 |  |  |  |