147.TA4钛合金薄壁焊管的轧制技术开发

| 单位信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  | 西安大富宇航科技有限公司 |  |  |
| 所属行业 |  |  | 制造业 | 技术领域 | 新材料 |
| 需求信息 |  |  |  |  |  |
| 技术创新需求情况说明 | 需求类别 | ■技术研发（关键、核心技术） □产品研发（产品升级、新产品研发） □技术改造（设备、研发生产条件） □技术配套（技术、产品等配套合作） |  |  |  |
|  | 需求 内容 | 1.需求解决的技术问题 - 目前TA4钛合金薄壁焊管在轧制过程中存在以下技术瓶颈： - （1）焊管尺寸控制：外径、壁厚，特别是外径公差目标≤±0.25,实现较难； - （2）焊缝结合强度不足：焊接后的轧制工艺参数不匹配，导致焊缝区域易出现裂纹或强度低于基体； - （3）表面质量缺陷：轧制过程中易产生划伤、氧化层残留等问题，影响后续应用。 2.技术需求提出背景及技术应用领域 - （1）背景： - TA4钛合金（Ti-3Al-1.5Mn）具有中高强度、耐腐蚀和良好焊接性，广泛应用于航空航天、船舶、化工等领域。薄壁焊管需满足轻量化与高可靠性需求，但现有轧制技术难以兼顾精度与性能。 - （2）应用领域： - ①航空航天：液压管路、燃油导管。 - ②能源化工：腐蚀介质输送管道。 - ③医疗设备：高洁净度流体传输系统。 3.技术难点 - （1）工艺参数协同优化：需平衡轧制温度（700~850℃）、变形速率与道次压下量，避免晶粒粗化或加工硬化。 - （2）焊缝区域性能控制：焊接与轧制的热循环叠加易导致焊缝脆化，需开发专用轧制路径。 - （3）表面氧化防护：高温轧制时钛合金易吸氧形成脆性层，需惰性气体保护或涂层技术。 - （4）设备精度要求高：薄壁管（壁厚＜1mm）轧制需高刚度轧机与在线检测系统。 4.主要技术经济指标 （1）技术指标： - ①外径公差：≤±0.25mm（目标壁厚0.5~1.5mm）。 - ②焊缝强度：≥基体材料的90%。 - ③表面粗糙度：Ra≤0.8μm，无可见氧化皮。 - ④力学性能：需满足标准AMS4901的要求；抗拉强度≥552MPa，延伸率≥15%。 - ⑤椭圆度：对于直径与壁厚比小于或等于100的管材，任何部分的椭圆度不得超过2%；对于直径与壁厚比大于100的管材，任何部分的椭圆度不得超过4%。 （2）经济指标： - ①研发费用：预计投入240万元。 - ②研发周期：18~24个月（含工艺开发、试生产、性能验证）。 |  |  |  |
|  | 现有 基础 | 1.开展的工作 - 目前已经进行试制，但是焊管尺寸规格有待精确，焊管性能有待加强。 2.所处阶段 - 已对接意向技术提供方，开展研发试制阶段。 3.投入资金和人才 - 计划投入1240余万元，其中包括设备投资、原料费用、人员工资等。 4.仪器设备 - 预计建设全自动焊管生产机组、卷圆成型机、自动氩弧焊机、覆膜机、清洗机、真空炉等生产设备。 |  |  |  |
| 产学研合作要求 | 简要 描述 | 需求解决方具有以下专业技术能力要求： （1）钛合金加工经验； （2）具有3年以上钛合金管材实际生产经验； （3）熟悉TA4钛合金材料特性及加工难点。 我们期待与具备上述条件的专业团队合作，共同提升钛合金管材生产工艺水平。 |  |  |  |
|  | 合作 方式 | □技术转让 □技术入股 □联合开发 ■委托研发 □委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 |  |  |  |