152.航空航天发动机叶片精密锻造技术研发

| 单位信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  | 西安西鹰精密机械有限责任公司 |  |  |
| 所属行业 |  |  | 制造业 | 技术领域 | 航空航天 |
| 需求信息 |  |  |  |  |  |
| 技术创新需求情况说明 | 需求类别 | □技术研发（关键、核心技术） □产品研发（产品升级、新产品研发） □技术改造（设备、研发生产条件） ■技术配套（技术、产品等配套合作） |  |  |  |
|  | 需求 内容 | 1.需求解决的技术问题 - 目前采购的发动机叶片锻件毛坯料：①因叶片重量轻、体形小、厚度薄，且型线轮廓度、厚度、弯曲、扭角公差严，退火过程中以及退火后叶片刚性降低，导致易变形、质量不稳定；②加工余量大，导致加工生产效率低、生产周期长，不能满足客户的增加产能、缩短交付周期的要求。 2.技术需求提出背景及技术应用领域 - 航空航天发动机叶片是发动机的重要零部件，对发动机的性能影响较大，且其单台数量及品种多，加工难度大，在航空航天领域的发达国家已采用无余量精密锻造技术生产航空航天发动机叶片，生产效率成倍提高且质量稳定。 - 我司为提高生产效率、增加产能，同时确保产品的质量稳定性，急需开发一种生产效率高、质量稳定且满足叶片精度要求的精密锻造方法。 3.技术难点 - （1）因叶片重量轻、体形小、厚度薄，且型线轮廓度、厚度、弯曲、扭角等公差严，保证最终产品的精确尺寸、形状、组织性能等较困难。 - （2）按照设计文件要求，该六级压气机转子叶片锻件交付状态是双重真空退火，第一次退火温度较高（950℃），退火过程中以及退火后叶片刚性降低，加之叶片厚度薄，导致热处理过程中叶片极易变形。 - （3）叶片精锻时均留有余量，需要用化铣的方式去除多余材料。化铣过程中，一方面要保证去量的均匀性，另一方面又要严格控制吸氢。 4.主要技术经济指标 （1）技术指标： - ①叶片型面前缘截面在X轴方向的偏移公差为±0.1； - ②叶片型面截面叶型在Y轴方向的偏移公差为±0. 1； - ③叶身截面叶型相对Z轴转角公差为±12'； - ④磁粉探伤按HB/Z 72-98检验； - ⑤表面化学钝化处理。 （2）经济指标： - ①计划投入的研发费用、预算：500万元。 - ②研发周期：2年。 |  |  |  |
|  | 现有 基础 | 1.开展的工作 - 进行了专项评审、研制立项，组织具备精密锻造知识的专业人员开展了项目研制。 2.投入资金和人才 - 投入资金500余万元，投入人员12人。 - 3.仪器设备 - 电感测量设备 4.生产条件 基本具备航空航天发动机叶片精密锻造所需的人员、设备（含工装、检测设备）、技术、工艺、厂房设施等。 |  |  |  |
| 产学研合作要求 | 简要 描述 | 希望与该领域的高校科研院所合作。 |  |  |  |
|  | 合作 方式 | □技术转让 □技术入股 ■联合开发 □委托研发 □委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 |  |  |  |