153.人形机器人多目标优化（MOO）技术研发

| 单位信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  | 陕西运格丰思网络科技有限公司 |  |  |
| 所属行业 |  |  | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 技术领域 | 电子信息 |
| 需求信息 |  |  |  |  |  |
| 技术创新需求情况说明 | 需求类别 | ■技术研发（关键、核心技术） □产品研发（产品升级、新产品研发） □技术改造（设备、研发生产条件） □技术配套（技术、产品等配套合作） |  |  |  |
|  | 需求 内容 | 1.需求解决的技术问题 - 人形机器人在复杂场景下传统单目标或简单加权优化方法难以平衡 “稳定性、效率、能耗、安全性” 等相互冲突的性能指标，导致机器人在动态环境中要么因过度追求单一目标（如速度）而牺牲稳定性，要么因保守约束而丧失灵活性；同时，固定控制策略无法适配工业协作、家庭服务、灾后救援等多样化场景的差异化需求。 2.技术需求提出背景及技术应用领域 传统人形机器人步态规划方法在复杂场景下的局限性：单目标优化难以平衡稳定性、能耗、速度等相互冲突的指标，简单加权法无法动态适配不同场景的优先级需求，导致机器人在动态环境中常出现“顾此失彼”的问题。多目标优化（MOO）能通过帕累托前沿实现多目标协同权衡，为解决这一痛点提供了技术路径，因此催生了相关需求。其技术应用领域广泛，包括工业协作中需平衡作业效率与人机安全的场景、家庭服务中需兼顾低能耗与运动平滑性的环境、灾后救援中需优先保障稳定性与越障能力的复杂地形，以及竞技表演中需协调动作幅度与控制精度的场景，可为人形机器人在多样化场景下的高效、稳定运行提供核心技术支撑。 3.技术难点 目标间的冲突性与约束耦合性显著，需在“稳定性（如ZMP边界）、能耗（关节力矩）、动态响应（步频）”等目标的帕累托前沿求解中，处理高维约束（20+自由度关节限位、地面摩擦非线性）的非凸性；同时，复杂场景下目标权重的动态适配缺乏量化标准，且实时性要求（控制频率≥1kHz）与多目标优化的高计算复杂度存在矛盾，此外，模型不确定性（如负载变化）还会导致帕累托最优解的鲁棒性下降，需在求解效率、解的最优性与场景适应性之间实现精准平衡。 4.主要技术经济指标 （1）在平地行走时，ZMP 需保持在支撑多边形内，其横向和纵向偏移量均应控制在 ±2cm 以内，以确保机器人在行走过程中不会因重心失衡而倾倒；在坡度≤15° 的斜坡行走时，ZMP 偏移允许范围适当放宽至 ±3cm ，但仍需保证机器人的稳定姿态。 （2）机器人在行走过程中，身体的俯仰角、滚转角和偏航角波动范围应在 ±3° 以内，保证运动过程中姿态的平稳，降低因姿态变化过大导致的摔倒风险。 （3）正常平地行走速度可在 0.5 - 2m/s 范围内灵活调整，满足不同场景下的移动需求；在紧急任务或特殊指令下，可实现短时间内最高 3m/s 的疾跑速度。 （4）以行走 100m 为测试基准，在正常速度（1m/s）行走时，单位距离能耗需控制在≤500J/m。 （5）步长可在 0.2 - 0.6m 之间根据环境和任务需求动态调整，步频能在 0.8 - 2Hz 范围内灵活变化，实现多样化的行走模式，如小步快走、大步慢走等。 （6）机器人原地转弯时，转弯半径最小可达 0.5m，且在转弯过程中保持稳定，不出现卡顿或失衡现象；在行进间转弯时，可实现最小曲率半径 1m 的平滑转弯，满足复杂空间内的转向需求。 （7）整个步态规划与控制策略的计算周期应不超过 10ms。 （8）当机器人受到如 5N 以内的侧向推力等外部干扰时，能在 50ms 内做出响应，调整步态和姿态，恢复到稳定状态，确保在动态变化的环境中持续稳定运动。 （9）在不同的任务场景和约束条件下，多目标优化算法生成的帕累托前沿应能在合理的迭代次数（如≤500 次）内收敛，且收敛后的前沿解集应覆盖广泛的性能权衡范围，为不同需求提供多样化的优化选择。 （10）根据场景需求调整各目标函数（如稳定性、速度、能耗等）的权重时，机器人应能在1s内快速切换到新的优化步态，展现出良好的自适应能力，满足不同场景下对各性能指标的不同侧重要求。 |  |  |  |
|  | 现有 基础 | 1.开展的工作 场景需求调研 2.所处阶段 需求分析阶段 3.投入资金和人才 企业研发团队4人，预算投入资金160万开发人形机器人多目标优化（MOO）驱动的步态规划与控制策略。 4.仪器设备 NVIDIA Jetson AGX Orin，集成传感器系统等。 |  |  |  |
| 产学研合作要求 | 简要 描述 | 希望与人形机器人步态规划和控制策略相关成熟技术的高校、科研院所、企业的老师和专家开展技术合作。 |  |  |  |
|  | 合作 方式 | □技术转让 □技术入股 ■联合开发 ■委托研发 □委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 |  |  |  |