157.高效膜电极催化剂开发

| 单位信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  | 陕西盛世氢芯科技有限公司 |  |  |
| 所属行业 |  |  | 制造业 | 技术领域 | 新能源与节能 |
| 需求信息 |  |  |  |  |  |
| 技术创新需求情况说明 | 需求类别 | ■技术研发（关键、核心技术） □产品研发（产品升级、新产品研发） □技术改造（设备、研发生产条件） □技术配套（技术、产品等配套合作） |  |  |  |
|  | 需求 内容 | 1.需求解决的技术问题 - 攻克在极端工况下（<-30℃/>80℃）燃料电池催化剂的的性能瓶颈及成本问题，推动国产催化剂在高温及寒带地区的氢能应用反战， 易发生铂颗粒团聚、溶解及碳载体腐蚀，导致活性骤降极寒环境下低效放氢这一瓶颈，推动寒带地区氢能应用发展，解决极端工况场景的有效应用问题。 2.技术需求提出背景及技术应用领域 - （1）技术提出背景： - ①碳中和目标驱动：氢能作为清洁能源核心，要求燃料电池在极端环境（-30℃至90℃）高效稳定运行； - ②应用场景严苛化：重型运输、寒区储能等需催化剂耐低温启动、抗高温衰减，并抵御动态工况下的铂溶解和载体腐蚀； - ③产业化瓶颈突破：铂资源稀缺（占电堆成本36%+），必须通过提高高活性降低铂载量，或寻求替代贵金属如材料，进一步降低成本。 - ④国产催化剂技术突破：进口催化剂价格高昂且供应受限，国产催化剂虽实现量产，但在高低温活性、杂质耐受性（如硫化物）方面仍落后于国际水平。 - （2）技术应用领域： - ①交通领域：燃料电池汽车（乘用车/商用车）的膜电极（MEA）核心材料，需适应寒冷地区低温启动及高温运行工况。 - ②固定式发电：分布式能源系统要求催化剂在宽温区（-30–100℃）保持长效稳定； - ③特种场景：航空航天、深海装备等极端环境下的高可靠性电源等。 3.技术难点 - （1）低温（-30℃）环境下，反应物传质受阻、水凝冰堵塞电极孔隙，需催化剂在微孔限域空间内维持高效氧还原活性；高温（>80℃）运行时，纳米铂颗粒热迁移加剧团聚，碳载体氧化腐蚀加速，同时离聚物分解导致三相界面崩溃，需同步解决化学稳定性与结构完整性矛盾。 - （2）动态工况下电压循环（0.6-1.0V）诱发铂溶解/再沉积（Ostwald熟化），载体腐蚀导致颗粒脱落，以及硫化物/CO杂质中毒等并发失效。需通过核壳结构（Pt-skin）、铂基金属间化合物（PtCo/PtNi）优化电子结构抗溶解，并开发石墨烯/氮掺杂碳等抗氧化载体，实现多退化路径协同阻断。 - （3）低铂/非铂催化剂（如Fe-N-C）在酸性环境下面临活性位点质子化失活、铁离子溶出引发自由基攻击质子膜等问题。需突破高密度活性位点可控锚定、微环境疏水调控及金属-氮配位结构强化等关键技术，弥合与铂基催化剂>100mV的半波电位差距。 - （4）燃料电池催化剂的技术瓶颈聚焦材料设计优化（高活性位点构筑与载体稳定性）、全生命周期成本（铂用量削减与回收技术）、衰减路径耦合抑制（工况下化学/物理降解协同防护）及全工况适配性（极端温度/杂质环境耐受能力），需通过跨学科技术融合实现产业化破局。 4.主要技术经济指标 （1）技术指标： - ①活性与效率：初始质量比活性需≥0.35 A/mgPt@0.9V，电化学活性面积（ECA）≥60 m²/g，功率密度达到1.8W/cm2@0.65V，且国产催化剂需弥合与国际水平>100mV的半波电位差距； - ②稳定性与寿命：需通过3万次低电位循环（0.6V~0.95V）后质量活性衰减≤40%，高温（80℃）下抗铂溶解及碳载体腐蚀，并在-30℃低温启动时保持性能，目标寿命达2.5万小时以上。 （2）经济指标： - 预计总投入资金1000万，目前已经投入资金400万元，短期靠低铂合金与回收技术降本，中期突破非铂催化剂（如Fe-N-C）弥合性能差距，长期通过电解槽-燃料电池一体化设计实现“零铂化”。随着国内催化剂市场规模的逐渐扩大，铂载量需从当前0.3 g/kW降至0.1 g/kW以下，市场规模可扩大30%，量产成本≤（铂价·PGM wt% +100）元/g，同时杂质含量（如Cl⁻<50 ppm）和粒径偏差（≤±8%）需严格控制以满足规模化生产标准。 |  |  |  |
|  | 现有 基础 | 1.开展的工作 目前已经完成项目可行性报告。 2.所处阶段 整个项目计划2年完成，目前处于催化剂材料的实验验证研究阶段。 3.投入资金和人才 预计总投入资金1000万，目前已经投入资金400万元，投入直接研发人员10人，硕士以上5人。 4.仪器设备 氢燃料电池电堆膜电极生产线、氢燃料电池电堆仿真测试台、振动试验台、拉力试验台、测试用电子负载、高低温试验箱、电阻测试仪、激光焊接机等。 5.生产条件 目前已经建成3000㎡洁净厂房，建成年产50000套风冷堆的生产能力，可以提高质子交换膜催化剂的应用场景及需求。 |  |  |  |
| 产学研合作要求 | 简要 描述 | 希望与理工类高校、物理化学研究所合作。双方围绕催化剂核心技术、上下游产业链整合以及产能释放等领域深度合作，充分发挥各自的资源和优势，共建氢能研究院，在创新链、产业链、资金链和产业链进行深度融合，打造产学研创新联合体，携手服务国家创新驱动发展战略。 |  |  |  |
|  | 合作 方式 | ■技术转让 □技术入股 □联合开发 ■委托研发 ■委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 |  |  |  |