160.用于油层分析的岩心数字化与物理参数快速评价技术研发

| 单位信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  | 陕西润欣柔性检测技术有限公司 |  |  |
| 所属行业 |  |  | 科学研究和技术服务业 | 技术领域 | 新能源与节能 |
| 需求信息 |  |  |  |  |  |
| 技术创新需求情况说明 | 需求类别 | □技术研发（关键、核心技术） ■产品研发（产品升级、新产品研发） □技术改造（设备、研发生产条件） □技术配套（技术、产品等配套合作） |  |  |  |
|  | 需求 内容 | 1.需求解决的技术问题 利用多种方式建立真实或等效的数字岩心模型；基于数字岩心模型，开展单相、多相流数值模拟，进行岩石导电机理分析，计算岩石弹性参数，进行岩心脆性分析，模拟岩心核磁共振响应。解决常规岩石物理实验有损、实验周期长的问题，实现岩石物理参数的快速分析。 2.技术需求提出背景及技术应用领域 国家能源局2023年下半年油气分析会议强调“加大勘探开发力度，多措并举增强油气供应能力”，2024年召开大力提升油气勘探开发力度工作，油气上游投资加强，实验及技术服务需求增大。由于常规岩石物理实验方法和测量手段已经难以满足目前“深地、深海、非常规”等复杂储层岩石物理的技术需求，数字岩石物理技术成为国内外业界公认的技术突破点。 3.技术难点 （1）高精度无损扫描与多模态数据融合​ ①分辨率与效率矛盾：微米级CT/MRI扫描需数小时至数天（如1μm分辨率扫描10cm岩心需48小时），难以满足油田大规模样本快速评价需求。 ②激光扫描或光学成像难以穿透致密砂岩/页岩，无法获取内部孔隙结构。 ③多源数据对齐难题：CT、电镜、能谱等不同尺度（纳米-厘米）、不同维度（2D/3D）数据的空间配准误差＞5%，影响孔隙网络建模精度。 （2）孔隙结构数字化重建​ ①复杂孔隙表征瓶颈：页岩纳米级孔隙（＜100nm）与微裂缝共存，现有算法（如分水岭法、机器学习分割）对连通孔隙的误判率高达20%。 ②数字岩心建模算力限制：1cm³致密砂岩的孔隙网络模型（PNM）需超10亿网格单元，GPU显存不足导致并行计算中断。 4.主要技术经济指标 （1）扫描速度： ①高分辨率CT扫描（1μm）单岩心耗时需从传统48小时缩短至＜4小时（目标值）。 ②激光/光学扫描速度需达10cm/min（当前5cm/min）。 （2）成像分辨率： 常规储层：微米级（1-10μm）覆盖孔隙；页岩储层：纳米级（＜100nm）识别有机质孔隙。 （3）物性预测误差： ①渗透率模拟相对误差＜15%（传统方法30-50%）； ②含油饱和度预测误差＜5%（光谱法当前10-15%）。 |  |  |  |
|  | 现有 基础 | 1.开展的工作 在油气田领域具备一定的资源和市场基础，近期有可落地项目可实施，但是常规技术难以满足快速检测分析的场景需求，急需开发一种快速地油层分析的评价方法。 2.所处阶段 调研阶段 3.投入资金和人才 计划投入420万元开发一种快速地油层分析的评价方法，并培养一支具有独立分析检测的技术服务队伍 4.仪器设备 计划购置部分检测分析仪表 5.生产条件 在沣西新城创新港建有检测分析室，可用于项目检测。 |  |  |  |
| 产学研合作要求 | 简要 描述 | 希望与长安大学、西安石油大学等科研团队或孵化科技企业开展合作，并建立长期技术服务合作。 |  |  |  |
|  | 合作 方式 | □技术转让 □技术入股 □联合开发 ■委托研发 ■委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 |  |  |  |