162.无人机高精度精准标注与测量技术研发

| 单位信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  | 西安汇航无人机科技有限公司 |  |  |
| 所属行业 |  |  | 制造业 | 技术领域 | 航空航天 |
| 需求信息 |  |  |  |  |  |
| 技术创新需求情况说明 | 需求类别 | □技术研发（关键、核心技术） ■产品研发（产品升级、新产品研发） □技术改造（设备、研发生产条件） □技术配套（技术、产品等配套合作） |  |  |  |
|  | 需求 内容 | 1.需求解决的技术问题 当前，高精度及精准标注与测量的无人机研发过程中存在数据融合精度不足的问题，遇到了多传感器协同工作难度大的困难，导致在动态环境下的测量结果无法满足行业应用需求，因此急需在多传感器融合技术与算法优化方面进行解决。 （1）数据融合精度不足： 无人机在进行高精度测量时，通常依赖多种传感器（如GNSS、IMU、激光雷达和高清摄像头）进行数据采集。当前，这些传感器获取的数据在融合过程中，因算法不够成熟或数据处理能力不足，导致最终的测量精度无法达到预期。 （2）多传感器协同工作难度大： 不同类型的传感器在工作原理和数据特性上存在差异，导致在集成时面临诸多挑战。例如，激光雷达与视觉传感器在数据处理时，需要复杂的同步与校准，且在动态环境（如气象变化或物体运动）下，协同工作的稳定性和可靠性会受到影响。 （3）无法满足行业应用需求： 在许多行业应用（如城市规划、灾后评估、农业监测等）中，客户对测量精度和实时性的要求越来越高。当前无人机在动态环境中的表现，无法满足行业标准，限制了其推广和应用。 （4）解决方案的迫切性： 为了解决这些问题，需要加大对多传感器融合技术的研究，开发更为高效的算法，以实现不同传感器数据的高精度融合。此外，提升数据处理能力，能够更好地应对动态环境下的变化，确保测量的准确性和可靠性。 2.技术需求提出背景及技术应用领域 （1）生态与环境监测 无人机可用于环境监测，包括空气质量、水质监测和生态评估等。通过搭载多种传感器，可以实时获取环境数据，帮助研究人员进行科学分析。 （2）农业监测 在农业领域，无人机被广泛用于精准农业。无人机可以通过高分辨率图像对作物生长状态进行监测，帮助农民优化施肥和灌溉方案，提高作物产量与质量。 （3）测绘与地理信息系统（GIS） 无人机具备高精度的定位能力和图像采集能力，适用于地理测绘、3D建模和地形图制作等任务。其快速、灵活的特点使得大型测绘项目的实施变得更加高效。 （4）基础设施检查 无人机能够进行电力线路、桥梁、建筑物等基础设施的巡检。无人机可以在高危环境中进行检查，减少人工巡检的风险和成本，提高检查效率和安全性。 （5）灾害应急响应 在自然灾害发生后，无人机可以快速进行灾后评估、搜索救援和物资投放等任务，为应急管理提供重要支持。 （6）安防与监控 在安防领域，无人机可用于城市监控、公共安全和事件监控等。无人机的高机动性和灵活性使其能够快速响应突发事件，提高安全管理效率。 3.技术难点 （1）定位精度：在测绘和农业应用中，高精度的定位是关键需求，尤其是在进行地形建模和作物监测时，当前定位精度为±1米，要求厘米级定位精度。 （2）图像处理精度：拍摄的图像需要高分辨率和低畸变，才能确保后续数据分析的准确性。当前无人飞行器稳定性、云台稳定性导致图片畸变，图形分辨率为2000万像素，像素和稳定性需要提升。 （3）数据量大：无人机在飞行中采集的大量数据需要有效的处理与存储方案，当前单架次可完成面积1平方公里区域的测绘作业，提升后需要单次完成面积2平方公里区域的测绘作业，提升后图片大小为16MB±4。 4.主要技术经济指标 （1）激光测距模块可实现实时精准标注与测量，通过简单操作即可完成无人机手持终端的打点、绘线、绘面等操作，即可完成目标位置标记和长度计算等任务，测距精度：1 米至3米：系统误差<0.3米，随机误差<0.1米@1σ其他距离：±（0.2+0.0015D）（D 代表测量距离，单位米）。 （2）无人机配备中长焦相机，在电力与桥梁巡检中，可检测≧10米的销钉和裂缝，也可看清变电站的仪表数据。 （3）无人机配备长焦相机像素≧4800万，可捕捉远至≧250米外的车牌信息。 （4）无人机支持日夜模式切换，不论昼夜都能带来清晰视野。 （5）无人机长焦支持前景增稳功能在≧10倍以上长焦拍摄中，维持前景对象稳定清晰。 （6）无人机在雾霾、大气湿度过高等环境下，电子去雾功能可提高成像清晰度，并提供低≧10米、中≧8米、高≧4米三个去雾等级，匹配不同的作业环境和作业要求。 （7）无人机的广角相机在正射与倾斜摄影模式下，均支持≧0.5秒定时拍照，实现多角度高速航测，测绘航线速度≧21米/秒。 （8）无人机支持全新5向倾斜摆拍，云台能够根据目标测区进行智能化多角度摆动拍摄。 （9）无人机支持3向正射摆拍，在正射的同时实现侧向摆拍，减少旁向重叠率，单架次可完成面积≧2.8平方公里区域的测绘作业。 （10）无人机支持贴近摄影，可在遥控器端建粗模，并基于粗模快速生成贴近被摄物表面的精细化测绘航线，仅需一次外场作业，即可高效完成对异形建筑的精细化测量及建模。同时支持显示贴近摄影虚拟空间航线及航点照片，方便评估精细化航线的飞行安全和覆盖区域，热成像分辨率640×512。 （11）畸变矫正提供高精度机内畸变矫正功能，畸变残余≦2像素。 |  |  |  |
|  | 现有 基础 | 1.开展的工作 已经完成无人机产品在飞行控制、通信及多传感器集成等方面的多年研发经验，形成了稳定且高效的技术架构。 2.所处阶段 基于实时数据融合，确保无人机在动态障碍物密集以及低能见度环境下依然具备良好的自主避障和路径规划能力。 3.投入资金和人才 已投入490万元，研发人员共计9人，其中高级职称3人，中级职称6人。 4.仪器设备 飞行平台：无人机采用标准化接口和模块化设计，便于扩展不同载荷，满足行业定制化需求，降低二次开发和集成难度。 无人机边缘计算盒：实现海量数据的快速处理与实时回传，满足高分辨率影像和激光点云等数据的应用需求。 高性能工作站‌：工作站是平台的核心设备，用于存储和处理所有数据、信息等。对于测绘二维三维重建而言，需要选择高性能的工作站，以确保平台的访问速度、稳定性和安全性。 5.生产条件 实验室、试飞场地 |  |  |  |
| 产学研合作要求 | 简要 描述 | 希望与高校、科研院所合作，针对高精度及精准标注与测量技术进行共同开发。 |  |  |  |
|  | 合作 方式 | □技术转让 □技术入股 □联合开发 ■委托研发 ■委托团队、专家长期技术服务 ■共建新研发、生产实体 |  |  |  |