170.烟气CO₂膜分离-微藻固碳联产系统开发

| 单位信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  | 陕西大标科技有限公司 |  |  |
| 所属行业 |  |  | 科学研究和技术服务业 | 技术领域 | 新能源与节能 |
| 需求信息 |  |  |  |  |  |
| 技术创新需求情况说明 | 需求类别 | ■技术研发（关键、核心技术） □产品研发（产品升级、新产品研发） □技术改造（设备、研发生产条件） □技术配套（技术、产品等配套合作） |  |  |  |
|  | 需求 内容 | 1.需求解决的技术问题 - 天然气分布式能源站虽然相较于燃煤机组污染物排放低，但仍排放大量二氧化碳，缺乏经济高效的碳捕集与资源化利用手段。本技术需求旨在开发一种集成化系统，通过低能耗CO₂膜分离技术对烟气中二氧化碳进行富集，并将富集后的CO₂引入高效微藻光合系统中实现生物固碳和微藻高值产出，构建一体化的碳减排与绿色产业联产解决方案。 2.技术需求提出背景及技术应用领域 - （1）技术背景 - 在“双碳”战略驱动下，分布式能源作为清洁高效的能源形式被广泛部署，但其碳排放问题日益受到关注。传统的CCUS技术投资高、回收周期长，而生物固碳路径具备碳封存与生物质产出的双重价值。将膜分离与微藻培养深度融合，有望打造适配中小型能源站的高性价比碳减排系统，实现“零排碳+产资源”的协同目标。 - （2）应用领域 - 工业园区天然气分布式能源站；医疗、高校、机场、交通枢纽等综合能源服务中心；高技术开发区、绿色工厂等碳中和示范基地；中小型热电联供系统、建筑集成能源系统；城市绿色能源循环系统。 3.技术难点 烟气预处理过程中的杂质（如NOx、SOx、颗粒物）对膜与微藻生长的协同控制技术；高选择性、低压损、抗污染的CO₂分离膜材料与组件开发；富集CO₂在气-液界面的高效传质机制与反应动力学匹配；微藻株种筛选与高光效、高耐CO₂浓度品种培育；微藻培养系统的光照调控、气体均布与栽培密度优化；生物碳固定速率与能源站碳排曲线的实时协同；膜-微藻耦合系统的智能运维平台开发与能效评估模型构建。 4.主要技术经济指标 CO₂膜分离富集效率≥85%；单位能耗CO₂分离成本≤150元/吨；微藻系统CO₂吸收利用率≥90%（富集后气体）；微藻年产量≥50吨/1000Nm³/h烟气（按干重计）；综合系统碳捕集与利用率≥70%；系统整体能耗低于传统MEA吸收工艺的60%以上；运行周期内投资回收期≤5年；模块化布置适配≤10MW分布式能源站占地面积不超过500m²。 5.其他 可对接智慧园区平台，实现碳监测、能耗分析、生物产出管理的智能联控；微藻产品可拓展至饲料、化妆品、功能食品、藻类生物柴油等多个高附加值领域；系统具备良好的可复制性、可扩展性和地域适应性；具备分布式部署条件，可就地收碳、就地产出、就地利用；支持与碳积分交易平台对接，量化碳减排成果；可支持政策申报、低碳试点项目与绿色技术标准制定。 |  |  |  |
|  | 现有 基础 | 1.开展的工作 已完成小型天然气锅炉烟气CO₂分离膜组件实验验证，微藻气-液反应器（开放池/光生物反应器）构建完成，初步实现膜-藻耦合系统封闭循环演示。 2.所处阶段 处于中试系统集成与试点运行阶段，关键膜组件、小型光生物反应系统已具备量产条件，正在开展系统级联调与优化验证。 3.投入资金和人才 累计投入约206万元，涵盖膜材料开发、微藻生物工程、环境工程、能源系统等交叉学科研发人员共约15人。 4.仪器设备 拥有膜材料实验室、气体分离性能测试平台、小型光合反应器成套设备、微藻培养与采收系统、烟气预处理装置、多参数在线监控系统。 5.生产条件 已建成300 m²实验示范平台，与多家能源公司、绿色园区及微藻企业达成试点应用合作意向，具备系统级集成与实地运行条件。 |  |  |  |
| 产学研合作要求 | 简要 描述 | 我们邀请各方技术团队共同参与，并承诺按时完成技术指标，以便项目可以顺利进行。 |  |  |  |
|  | 合作 方式 | □技术转让 □技术入股 □联合开发 ■委托研发 ■委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 |  |  |  |