185.高寒地区光伏组件智能除冰与发电效率优化系统开发

| 单位信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  | 西安国港能源科技有限公司 |  |  |
| 所属行业 |  |  | 科学研究和技术服务业 | 技术领域 | 新能源与节能 |
| 需求信息 |  |  |  |  |  |
| 技术创新需求情况说明 | 需求类别 | ■技术研发（关键、核心技术） □产品研发（产品升级、新产品研发） □技术改造（设备、研发生产条件） □技术配套（技术、产品等配套合作） |  |  |  |
|  | 需求 内容 | 1.需求解决的技术问题 在高寒地区，光伏组件常因积雪结冰造成遮光、短路、组件损坏及发电效率大幅下降，尤其在冬季低温多雪天气，传统的人工除冰效率低、成本高且危险性大。本项目旨在开发一套集智能监测、自动除冰、能效优化与远程控制于一体的光伏组件智能除冰与发电效率优化系统，实现对组件冰雪覆盖状况的实时识别与响应式清除，并在保证除冰安全与能耗可控的前提下，提升整体光伏系统的能效输出与运行可靠性。 2.技术需求提出背景及技术应用领域 随着光伏能源在“碳中和”背景下加速发展，越来越多的大型光伏电站布局于西北高原、东北边疆、高原牧区等高寒或极端气候地区。这些区域虽然光照资源丰富，但冬季长、气温低、降雪频繁，导致光伏组件常被冰雪覆盖，严重影响发电效率和设备寿命。目前的机械振动、热能加热或人工清除等方式成本高、不智能，急需结合人工智能、图像识别、热管理材料、远程运维与能效分析技术，开发适用于高寒环境的智能化解决方案。应用领域包括：高寒及高原地区的集中式/分布式光伏电站；雪原牧区的可再生能源基地；军事边防电源设施；城市及农村屋顶光伏发电项目；新能源与极端气候下的智慧电网接入场景。 3.技术难点 冰雪覆盖状态的图像与传感融合识别建模难度大，识别需抗干扰与低光照适应；除冰系统需具备低能耗、均匀性高、安全性强、对组件无损伤等多重要求；除冰与能效优化过程需要实现自适应控制策略，避免无效耗能；在-40℃至-10℃的严寒环境下，系统需要长期稳定运行，要求结构与电子元器件具备强低温耐受性；系统需兼容原有光伏组件结构，便于安装、维护、批量部署。 4.主要技术经济指标 冰雪覆盖识别准确率≥95%，识别响应时间 ≤3分钟；自动除冰启动延迟≤1分钟，平均单次除冰耗能降低≥30%（对比传统热除冰）；系统运行耐寒性：-45℃低温条件下连续工作不故障≥1000小时；支持5G或LoRa远程通信，实现组串级状态上传、远程控制与异常预警；除冰后24小时内组件发电效率恢复≥90%；平均维护周期≥6个月，支持边缘计算模块化部署；系统整体回收周期≤3年，适配主流182/210等尺寸光伏组件。 |  |  |  |
|  | 现有 基础 | 1.开展的工作 已完成高寒地区光伏组件冰雪覆盖特征图像数据库的初步采集与训练模型构建；部分热电薄膜与碳纳米管加热模块试验完成初样制作，具备温控响应机制；完成低温环境下关键电气组件与传感装置的耐候性验证。 2.所处阶段 目前处于原理验证与系统集成设计阶段，已有关键部件样机与部分算法模型原型，计划进入系统级集成与场景实测阶段。 3.投入资金和人才 前期已投入约150万元，研发团队由新能源系统工程师、AI算法研究人员、嵌入式开发工程师与材料专家组成，团队人数10人。 4.仪器设备 - 具备光伏测试平台、低温实验室、远程通信实验基站、小型无人机巡检平台等关键设备。 生产条件：依托合作企业具备模块化电控系统及智能传感器的小批量生产能力，能快速转入小规模样机生产及试点部署。 5.生产条件 - 未来可拓展至风电除冰、输电线路除冰、建筑采光面除雪等多场景拓展应用。 |  |  |  |
| 产学研合作要求 | 简要 描述 | - 我们希望与具备专业能力的团队合作，合作对象不局限于高校院所。 |  |  |  |
|  | 合作 方式 | □技术转让 □技术入股 □联合开发 □委托研发 ■委托团队、专家长期技术服务 ■共建新研发、生产实体 |  |  |  |