188.无人系统智能规划端机研发

| 单位信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  | 西安吉智防务科技有限公司 |  |  |
| 所属行业 |  |  | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 技术领域 | 电子信息 |
| 需求信息 |  |  |  |  |  |
| 技术创新需求情况说明 | 需求类别 | □技术研发（关键、核心技术） ■产品研发（产品升级、新产品研发） □技术改造（设备、研发生产条件） ■技术配套（技术、产品等配套合作） |  |  |  |
|  | 需求 内容 | 1.需求解决的技术问题 - 需解决无人机集群在执行复杂任务时，难以快速、精准地生成最优或次优的路线与任务分配方案及过度依赖人工干预，而造成的人为错误和不确定性；同时解决集群内部协同作战能力薄弱，信息共享存在延迟与不稳定问题。 2.技术需求提出背景及技术应用领域 - （1）背景 - 无人机行业的快速发展：随着科技的进步和应用场景的拓宽，无人机行业在全球范围内实现了快速增长。特别是在军事侦察、民用航拍、农业植保、物流运输等领域，无人机展现出了巨大的应用潜力和市场前景。中国无人机市场规模持续扩大，2023年已达770亿元，同比增长27.90%。这表明无人机行业正处于快速发展阶段，市场需求旺盛。 - （2）技术应用领域 - ①无人机协同任务规划器技术在军事领域的应用主要体现在以下几个方面： - 侦察与监视；打击与防御；通信中继与指挥控制；人机协同与智能化作战。 - ②无人机协同任务规划器技术在低空经济领域的应用主要体现在以下几个方面： - 物流配送；农业作业；空中巡查与监控；应急救援。 3.技术难点 - （1）协同任务规划算法设计‌ - ‌动态环境适应性‌：需实时处理战场环境变化（如威胁、障碍物等），支持在线重规划，解算时间需＜3s。 - （2）多核DSP硬件架构与核间通信‌ - ‌实时操作系统集成‌：需基于SYS/BIOS实现抢占式多线程调度，确保毫秒级任务响应（如硬件中断处理）。 - （3）组网通信与数据融合‌ - ‌低时延高可靠组网‌：需满足飞行自组网（FANET）要求，支持多跳传输、动态拓扑重构（节点增减时网络自愈）。 - （4）编队控制与避碰‌ - ‌领从式协同控制‌：需实现队形保持、动态重构（如突防队形切换），算法需适应高速移动（＞1马赫）导致的通信延迟。 - （5）模块化与通用性设计‌ - ‌软硬件解耦‌：需通过标准化接口（如422串口、网口）适配不同无人机平台，支持功能模块动态裁剪（如增删编队算法）。 4.主要技术经济指标 - （1）终端尺寸：≤63mm*96mm*21mm； - （2）终端重量：≤150g； - （3）对外接口：支持1路IP网口； - （4）支持2路422串口； - （5）JTAG调试口； - （6）供电：DC6-16V； - （7）设备功耗：≤5W； - （8）连续工作时间：≥2h； - （9）工作温度：-40℃~+80℃； - （10）贮存温度：-50℃~+65℃； - （11）分布式航迹规划算法解算时间：≤1秒； - （12）动态任务分配算法解算时间：≤1秒； - （13）可支持的无人机类型：≥3类，如旋翼、固定翼、复合翼； - （14）可支持侦察、打击、编队、突防、返航等任务规划方案生成 - （15）集群编队队形库支持样式：≥3类，包括斜一字形、V字形、八字形等； - （16）支持集群任务规划节点数：＞20个； - （17）框架算法库支持任务规划算法：≥5种。 - 预算投入450万，预计研发周期20个月。 |  |  |  |
|  | 现有 基础 | 1.开展的工作 - 已开展无人机群协同任务规划的协同任务规划器硬件设计。 2.所处阶段 - 技术准备工作：项目技术及市场调研已完成，技术研发还在完善中。团队筹建工作：申报主体单位自有研发团队23人。 3.投入资金和人才 目前公司专业研发人有23人，主要研究方向为无人系统的智能化，投入的资金约300万元，主要为研发人员工资、技术及实验调试费用。 |  |  |  |
| 产学研合作要求 | 简要 描述 | 有意愿可进行产学研合作，目前主要针对于军工行业，高校无人机领域相关机构及科研院所 |  |  |  |
|  | 合作 方式 | ■技术转让 □技术入股 □联合开发 □委托研发 □委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 |  |  |  |