193.重载货运防爆电源管理系统研发

| 单位信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  | 西安旗耘智迅电子科技有限公司 |  |  |
| 所属行业 |  |  | 制造业 | 技术领域 | 新材料 |
| 需求信息 |  |  |  |  |  |
| 技术创新需求情况说明 | 需求类别 | □技术研发（关键、核心技术） ■产品研发（产品升级、新产品研发） □技术改造（设备、研发生产条件） □技术配套（技术、产品等配套合作） |  |  |  |
|  | 需求 内容 | 1.需求解决的技术问题 重载铁路货运行业缺乏适配重载列车恶劣环境的一体化供电解决方案，导致冷链运输、智能监测等场景长期受制于电源短缺，为解决该问题，需针对性开发基于车轴动能转换的电源管理系统，为货运重载列车提供动力补偿。 2.技术需求提出背景及技术应用领域 （1）技术需求提出背景 重载铁路货运作为大宗商品运输的核心方式，其运输环境具有强振动、宽温域（-40℃~+70℃）、高电磁干扰等显著特点。当前行业内缺乏能适配此类恶劣工况的一体化供电方案，现有电源系统难以满足持续稳定供电需求，导致冷链运输中冷藏设备电力不足、智能监测传感器因电源短缺无法常态化运行等问题长期存在，制约了重载货运向智能化、多元化（如温控运输）升级。为此，针对性开发基于车轴动能转换的电源管理系统，成为解决重载列车供电瓶颈的关键需求。 （2）技术应用领域 该技术主要应用于重载货运列车的车载供电场景，核心服务于两类需求： ①冷链运输场景：为列车冷藏箱、温控设备提供持续稳定的24V直流电源，保障生鲜、精密仪器等货物的运输环境达标； ②智能监测场景：为列车状态监测传感器（如轴温、振动监测）、通信终端等设备供电，支撑重载列车智能化运维； ③其宽电压适配、高抗干扰性的特性，可拓展至重载列车应急供电、车载辅助设备（如照明、小型工具）等领域，为列车多样化用电需求提供一体化解决方案。 3.技术难点 货运列车中对电源管理系统的抗干扰及运营稳定性有较高的要求，传统电池组无法满足要求。开发难点在于在满足货运列车要求的前提下，选择合适的电池方案，并针对该电池方案开发出与货车轴端发电机适配的自适应电源管理系统。 （1）要求输出功率满足车载设备基础供电需求； （2）实现精准电量监测与快速故障保护，支持本地数据记录功能； （3）宽电压输入适配，高效率电能转换，符合铁路电磁兼容标准。 （4）具备抗干扰能力，具备强电磁环境下的稳定供电能力。 （5）测试方面：需要样机设计方案并需车辆厂配合上车测试，以及第三方机构按铁路标准出具环境适应性、电磁兼容性等报告；因EMC测试仪等设备未到位，需支持设备采购或共享实验室资源。 （6）推广方面：产品推广试用难，需协助联系铁路局、中车集团等推动小批量试用，利用政策降低试用方风险，同时建立数据共享协议以收集数据优化产品。 4.主要技术经济指标 （1）轴端发电DCDC转换模块定制化： 10V-75V输入28.3V输出DC-DC关键参数 ①输入：DC14V-80V（整流后电压范围14V-70V）； ②输出：DC24V,最大电流12A； ③功率：最大300W； ④效率：90%以上； ⑤散热方式：传导散热（导冷）； ⑥系统工作环境温度为－40℃～＋70℃，最低存放温度：-40℃； ⑦体积：1500*90*30mm（可适当调整）； （2）铁路使用特种电池： 24V-120AH可充电电池关键参数； ①容量：120AH； ②重量：45kg以内； ③长宽高：340*260*210 ④内阻：7.0mOΩ； ⑤最大放电电流：600A； ⑥充电要求：最大充电电流18A；循环使用/浮充试用。 |  |  |  |
|  | 现有 基础 | 1.开展的工作 目前进行了充分的市场调研，目前我国现存K6转向架货运列车60万节车厢，全球约300万节，该项目市场空间较大，收益预期良好，我司针对该项目已筹集部分资金用于前期项目研发。 2.所处阶段 该项目预算大约人民币1000万元，计划投入项目负责人1名、技术人员4名组织科研攻关。 3.投入资金和人才 已计划购置环境试验箱、测功机、功率分析仪、EMC测试仪、绝缘电阻测试仪等设备对拟研制产品进行测试。 4.仪器设备 需要协调车辆厂，在产品研制后进行上车在线运行测试。 |  |  |  |
| 产学研合作要求 | 简要 描述 | 对于合作单位的要求有三方面： 1.需要对蓄电瓶电源应用、铅酸类电池管理有多年丰富经验积累，并且能够持续稳定的提供优质电池产品； 2.能够提供完整的BMS系统解决方案； 3.团队成员稳定，具备良好的协调配合能力。 |  |  |  |
|  | 合作 方式 | □技术转让 □技术入股 ■联合开发 ■委托研发 □委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 |  |  |  |