195.水催化裂解制氢技术研发

| 单位信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  | 以太氢能源装备（西安）有限公司 |  |  |
| 所属行业 |  |  | 科学研究和技术服务业 | 技术领域 | 新能源与节能 |
| 需求信息 |  |  |  |  |  |
| 技术创新需求情况说明 | 需求类别 | ■技术研发（关键、核心技术） □产品研发（产品升级、新产品研发） □技术改造（设备、研发生产条件） □技术配套（技术、产品等配套合作） |  |  |  |
|  | 需求 内容 | 1.需求解决的技术问题 利用特殊合成的金属催化剂耦合外电场在蒸汽氛围下催化裂解水制绿氢的技术，是一种结合了热催化、电化学驱动和蒸汽活化优势的创新方法。在100-150℃的低温蒸汽环境中，特殊设计的金属催化剂（如过渡金属合金、负载型纳米颗粒）通过表面活性位点降低水分子解离的能垒。外电场的引入进一步促进电荷分离，形成局域氧化还原微环境，从而通过电子转移可在低能耗场景下制取氢气。 但是目前该技术还存在诸多问题，主要包括三个方面： （1）催化剂：构建核壳结构（如Ni@SiO2）或单原子催化剂（Fe-N-C），隔离金属与蒸汽的直接接触，引入可逆氧化还原载体（如CeO2-ZrO2），通过氧空位动态补偿活性位损失。​ （2）催化协同机制：采用多物理场建模，结合DFT计算和有限元模拟，优化电场频率/波形（如脉冲电场）与催化剂能带结构的匹配。 （3）反应器：采用3D打印蜂窝状通道微反应器，实现蒸汽的层流可控传输。 2.技术需求提出背景及技术应用领域 随着全球气候变化和双碳政策的推进，绿电制氢产业迎来了突破性发展，但传统制氢技术存在转化效率低、能耗指标高、制氢速率慢等局限性且氢气存在严重的储运难题，储运成本大，急待开发一种能耗指标低、制氢速率快的适用于分布式制氢场景的非含碳能源的制氢技术。主要的应用场景包括以下几个方面： （1）可再生能源消纳：风电、光伏的间歇性需要高效储能载体，氢能是理想选择； （2）工业脱碳：钢铁、化工、交通等领域需绿氢替代化石氢（如合成氨、炼钢）； （3）交通领域：制氢加氢一体站项目； （4）综合能源利用：与燃料电池联合实现电网调峰。 3.技术难点 低温蒸汽环境（100-150℃）下，催化剂需同时满足高活性（促进水裂解）和抗蒸汽氧化/烧结（长期稳定性）的双重要求，但两者往往存在矛盾，主要的技术难点是： （1）金属活性位点失活：蒸汽中的OH-或O2可能导致过渡金属（如Ni、Co）氧化成惰性氧化物； （2）载体结构坍塌：多孔载体（如Al₂O₃）在湿热环境中易发生相变或孔道堵塞； （3）界面极化效应：蒸汽-催化剂-电场三相界面处电荷聚集可能导致局部过热或副反应（如金属溶解）； （4）电场均匀性：多孔催化剂床层中电场分布不均，导致反应区域化（边缘效应）。 4.主要技术经济指标 （1）技术指标： ①原料：水蒸气或水 ②反应温度：100-150℃ ③电耗指标：≦30KWh/KgH2 ④催化剂消耗：0.1Kg/KgH2 ⑤氢气纯度：≥99.999%（提纯后） ⑥排放标准：绿色环保，无二氧化碳排放 ⑦安全：无爆炸风险 （2）经济指标： 搭建一套水分解制氢示范装置并进行中试验证，计划验证周期为9个月。 |  |  |  |
|  | 现有 基础 | 1.开展的工作 公司前期对超临界水的研发取得了初步阶段性成果，重点研究了超临界电解水与常规电解水技术的差异，最大限度上克服了常规电解水存在的弊端，在水制氢的反应器和催化剂方面取得了较为突出的科研成就，通过技术转让引进了四项发明专利和九项实用新型专利，并组建了技术研发团队。 2.所处阶段 公司在氢能领域目前主要技术在制氢领域，在超临界水制氢领域已经取得较为显著的成就并申报了陕西省科技厅两链融合项目，目前该技术已经开发验证完成。下一步将重点开发拓展水催化裂解制氢的技术研发，进一步降低制氢成本。 3.投入资金和人才 公司正在对技术团队进行提炼和培养，计划通过该项目培养技术带头人1人，工艺技术人员2人，设备工程师2人，自控工程师1人，形成一支专业化科研团队。 计划投资468万元研发本项水制氢系统并搭建一套示范装置。 4.仪器设备 公司现有气体检测仪表、氢气泄露检测分析仪表、蒸汽发生器等相关仪器仪表。 5.生产条件 公司在泾河新城氢合湾建有生产实验基地，场地位于泾河新城氢合湾22号厂房。 |  |  |  |
| 产学研合作要求 | 简要 描述 | 希望与省内工科强校、科研院所和科技企业开展技术合作，尤其是在制氢领域有重点业绩的单位。 |  |  |  |
|  | 合作 方式 | ■技术转让 □技术入股 □联合开发 ■委托研发 □委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 |  |  |  |